Tín hiệu đầu vào khối YK71:

- Tín hiệu thị tần cự li mục tiêu:

- Vào từ đâu: Khối chọn YK56M (qua đầu nối Ф5).

- Đi tới đâu: Đi qua KT-2, Ф6, qua tiếp điểm đen của rơ le P1 và đi tới các tầng khuếch đại thị tần BYC1.2

- Tín hiệu thị tần giả:

- Vào từ đâu: Khối YK75M (qua đầu nối Ф10).

- Đi tới đâu: Đi qua KT-1, Ф10, qua tiếp điểm trắng của rơ le P1 để tới các tầng BYC1.2.

- Để làm gì: Cấp tín hiệu mô phỏng để sử dụng trong chế độ kiểm tra định kỳ khi rơ le P1 được cấp điện

- Xung r01YK:

- Vào từ đâu: Khối đồng bộ cự li YK78M.

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш2В-8 để đến mạch trigơ

- Điện áp điều khiển cự li (UH):

- Vào từ đâu: Khối YK62M.

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш2В-1, qua tiếp điểm đen của các rơ le P9, P12 để đến tầng ca tốt lặp lại mạch tích phân

- Điện áp bám sát bằng tay theo cự li (UPC):

- Vào từ đâu: Khối YK61M.

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш2В-2 để đến mạch tích phân

- Điện áp đuổi:

- Vào từ đâu: Khối YK61M.

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш2В-3 để đến mạch tích phân

TÍN HIỆU ĐẦU RA KHỐI YK71

- Xung rÖYBK

- Để làm gì: Đây là xung nhọn biểu thị toạ độ cự ly tức thời của mục tiêu trong không gian (sườn trước trùng với tâm tín hiệu phản xạ từ mục tiêu)

- Đi tới đâu: Qua đầu nối Ф5 sang hệ lập lệnh để tạo lệnh. Đồng thời qua Ф4 để đến thiết bị ghi và kiểm tra YK10M, YK18M

- Xung 3ИPC

- Để làm gì: Làm xung khởi động màn hiện sóng bám sát chính xác cự li ở tỷ lệ 3km

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш1В-6 để đến màn chính xác. Đồng thời qua Ш1В-7 đến khối YK57M làm xung khởi động r3AÏ.ÁAPY.

- Xung khởi động đường tim ngang ГМ

- Để làm gì: Tạo đường tim ngang (ГМ) trên các màn hiện hình И1, И2

- Đi tới đâu: Đưa sang khối YK31M, YK32M (qua Ш1C-6) để điều khiển tạo đường ГМ. Đồng thời xung này cũng qua Ш1C-7 để đến khối YK57M

- Xung khởi động bộ chọn máy thu mục tiêu (“ИМП.ЗАП.СЕЛ.r”)

- Để làm gì: Dùng để tạo xung chọn cự li cho rãnh AФK của khối YK58M

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш1C-1 để đến khối YK57M

- Xung chọn cự li Xung rC.ÑÄÖ

- Đi tới đâu: Đi qua cáp Ш1C-3 để sang tủ YK50M

- Xung liên hệ “ПРИВЯЗКИ”

- Đi tới đâu: Đi qua đầu nối Ф1 đến khối YK101M và qua cáp Ш1В-4 để đến khối YK75M